计算机网络期末考试试卷

一、填空题(每空1分，共20分)

1、计算机网络向用户提供的最重要的功能是(  1  )和( 2  )。

2、计算机网络按其覆盖的地理范围可分为(  3   )、( 4   )和( 5   )。

3、因特网从其工作方式上可划分(  6   )和(   7   )两大组成部分。

4、一个数据通信系统可划分为三大部分，分别是(   8     )、(     9      )和(    10    )。

5、数据链路层的三个基本问题是(  11   )、(  12   )和(   13  )。

6、转发器、网桥和路由器所在的层次不同，网桥是(  14  )层的中继系统。

7、网络层中与IP协议配套的有四个协议，分别是( 15 )、RARP、( 16 )和IGMP。

8、因特网使用的路由选择协议有RIP、OSPF和BGP，它们的报文都是使用其它协议进行传送的，RIP使用( 17 )，OSPF使用IP，BGP使用(  18 )。

9、搜索引擎按其工作方式主要可分为两种，分别是(      19    )和(    20  )。

二、判断题(每题2分，共10分)

1、连入Internet的所有计算机都有一个独一无二的IP地址。（   ）

2、用户通过浏览器可以使用因特网提供的全部服务。（   ）

3、IP地址是由32位二进制码组成的。（   ）

4、浏览网页时，网页中的图片可以保存到本地硬盘中。（   ）

5、所有以太网交换机端口既支持10BASE-T标准，又支持100BASE-T标准。（   ）

三、选择题(每题2分，共30分)

1、最先出现的计算机网络是(   )。

A、ARPANET   B、Ethernet   C、BITNET   D、Internet

2、T1载波的数据传输率为(   )。

A、1Mbps        B、10Mbps

C、2.048Mbps    D、1.544Mbps

3、当数据由计算机A传送至计算机B时，不参与数据封装工作的是(   )。

A、物理层       B、数据链路层

C、应用层       D、网络层

4、常用的传输介质中，带宽最宽、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的是(   )。

A、双绞线       B、同轴电缆

C、光纤         D、微波

5、计算机网络中可以共享的资源包括(   )。

A、硬件、软件、数据、通信信道

B、主机、外设、软件、通信信道

C、硬件、程序、数据、通信信道

D、主机、程序、数据、通信信道

6、PC机上的网卡完成的主要功能是(   )。

A、物理层               B、数据链路层

C、物理和数据链路层     D、数据链路层和网络层

7、交换式局域网的核心设备是(   )。

A、集线器        B、路由器

C、交换机        D、中继器

8、以下有四个子网掩码，推荐使用的形式是(   )。

A、176.0.0.0       B、96.0.0.0

C、127.192.0.0     D、255.128.0.0

9、检查网络连通性的应用程序是(   )。

A、PING       B、ARP        C、BIND         D、DNS

10、UDP提供的传输服务是面向(   )。

A、端口 　　B、地址　　　C、连接的 　　D、无连接的

11、下列顶级域名地址中，表示公司企业网站的是(   )。

A、.gov    B、.com    C、.net    D、.org

12、因特网提供的服务中，使用最频繁的是(   )。

A、BBS讨论      B、远程登录

C、E-mail        D、WWW浏览

13、设置在被保护网络和外部网络之间的一道屏障，以防止破坏性侵入是(   )。

A、屏幕保护程序         B、防火墙

C、杀病毒软件           D、网关

14、适合在传输介质上传送的是(   )。

A、信息    B、数据    C、信号    D、二进制位

15、T1标准采用的复用技术是(   )。

A、TDM     B、FDM     C、WDM     D、SDM

四、简答题(每题5分，共15分)

1、简述数字签名的原理。

2、因特网的发展大致分为哪几个阶段？请指出这几个阶段最主要的特点。

3、子网掩码为255.255.255.0代表什么意思？

五、计算题和应用题(共25分)

1、（5分）假定要用3KHz带宽的电话信道传送64kb/s的数据（无差错传输），试问这个信道应具有多高的信噪比（用分贝来表示）？这个结果说明什么问题？

2、（5分）假定在使用CSMA/CD协议的10Mb/s以太网中某个站在发送数据时检测到碰撞，执行退避算法时选择了随机数r=100。试问这个站需要等待多长时间后才能再次发送数据？

3、（15分）一个自治系统有5个局域网，其连接图如下图所示。LAN2至LAN5上的主机数分别为：91，150，3和15.该自治系统分配到的IP地址块为30.138.118/23.试给出每一个局域网的地址块（包括前缀）。